- 金属标距仪主要特点

- 金属标距仪（又称打点机）是按国标GB228-87金属材料拉伸试验的规定要求设计制造的，该设备打点标距准确，工作效率高，操作简便易掌握。是试验室应备的配套仪器。

- 一、金属标距仪主要技术参数：

- 1、最长标距300mm；

- 2、外形尺寸（长×宽×高）：290×200×300mm；

- 3、标点距离：10mm（误差≤0.1mm）；

- 4、冲头硬度：≥RC55°；

- 5、净重：28Kg。

- 二、金属标距仪仪器结构：

- 金属标距仪由底座、滑动平台、夹紧装置，齿及齿条（或螺杆及螺母）传动机构和凸轮传动机构组成。

- 三、工作原理：

- 该设备是通过一根具有螺旋带的轴旋转360°，在不同角度顺序抬起冲头，并借助弹簧的弹力顺序冲击打点。手柄摇动一周即可在样坯上打出直线排列间距为10mm共31点（总长10mmX（31-1）＝300mm）的准确试样。

- 四、满足标准：

- 1、GB/T228.1  《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》

- 2、ISO6892-1 《Metallic materials -Tensile testing -Part 1: Method of test at room temperature》

- 3、ASTME8 / E8M 《Standard Test Methods for Tension Testing ofMetallic Materials》

- 五、主要特点：

- 1、打点体通过精密滑台垂直升降，满足在不同规格试样的打点，且有效保证打点针力作用线通过试样轴芯线；

- 2、打点体通过升降支架和掀抬手柄控制，确保同规格试样的打点力大小*，提高数据的统一性；

- 3、掀抬手柄控制打点体的抬起和下压，操作便简、省力；

- 4、冲针采用高硬度、高耐磨合金磨制加工成型，配合数控铰铣导向机构，阻尼小，点距离精度高；

- 5、试样支撑台架有V型定位槽和板试样对中块，打点位置与试样的轴线或中心线重合，并附带板试样定位机构；

- 6、易安装的导向孔板，方便后期冲针的更换、维护和维修；

- 7、紧凑的刚性机架结构，稳定、耐用、易操作、易维护；

- 技术规格：

|  | - 300mm | - 400mm |
| --- | --- | --- |
|  | - （5mm） |  |
|  | - 0.08mm |  |
|  | - 0～60mm |  |
|  | - 0～（55×80mm） |  |
|  | 550×280×460mm | 550×280×560mm |
|  | 约30kg | 约35kg |